Darba uzdevums inženierģeoloģiskajai izpētei Pāvilostas ostas zvejas piestātnes pārbūvei

1. Vispārīgi dati

1.1 projektējamās būves nosaukums un vieta (adrese) – Dzintaru iela 2A, Pāvilosta, Dienvidkurzemes nov., LV-3466, kadastra nr. 64130010245.

1.2. pasūtītāja atbildīgā pārstāvja kontaktinformācija – Pāvilostas ostas pārvalde

1.3. būvprojekta izstrādātāja kontaktinformācija – J.Rāzna, Balvu iela 5, Rīga, +37129439933

1.4. projektējamās būves būvniecības veids – pārbūve

1.5. darbu izpildes termiņi – saskaņā ar līgumu

1.6. ziņas par agrāk veikto inženierizpēti būvvietā – nav piejama.

1.7. topogrāfiskie plāni, kartes vai shēmas ar projektējamo būvju, esošo būvju un inženiertīklu izvietojumu – pielikumā.

1.8. būvlaukuma robežas, inženiertīklu trases un to iespējamie varianti – nav datu.

1.9. būvju tehniskais raksturojums (piemēram, konstrukcija, slodzes, līmeņu atzīmes) – piestātnes konstrukciju paredzēts veidot no enkurotas tērauda rievsienas. Dziļums pie piestātnes -4.0 ÷ -2.5m. Izkliedētā slodze uz piestātnes virsmas 40kN/m2. Pie esošās piestātnes paredzēta estakāde uz pāļu pamata.

2. Ģeotehniskā izpēte

2.1 Ģeotehniskā izpēte veicama atbilstoši Latvijas būvnormatīvs LBN 005-15 „Inženierizpētes noteikumi būvniecībā", LVS EN ISO 14689:2018 L “Ģeotehniskā izpēte un testēšana. Iežu identificēšana, aprakstīšana un klasificēšana (ISO 14689:2017)”  un LVS EN 1997-2 7.Eirokodekss. Ģeotehniskā projektēšana. 2.daļa: Pamatnes masīva īpašības, LVS EN ISO 22476-1:2023. LVS EN ISO 22475-1.

2.2. Izpildītājam pirms darbu uzsākšanas jāsagatavo un jāsaskaņo ar pasūtītāju un projektētāju lauka izpētes darbu programma. Izpildītājam savlaicīgi jāinformē būvprojekta izstrādātājs par plānotajiem darbiem.

2.3. Ģeotehniskā izpētes vieta – skatīt pielikumā. Plānots veikt 1 urbumus un 1 CPTu:

|  | Izpētes dziļums no zemes virsmas, m |
| --- | --- |
| URB 1 / CPTU 1 | 15 |

Paraugu skaitu nosaka izpildītājs atkarībā no grunts tipa un grunts masīva neviendabīguma. Paraugu un pārbaužu daudzumam ir jābūt tādam, kas nodrošina ticamu rādītāju iegūšanu būves nestspējas un noturības aprēķinos.

2.4. Urbšanas, paraugu ņemšanas noteiktajiem atsevišķiem grunts slāņiem ir nepieciešams noteikt sekojošus rādītājus:

- Ģeoloģiskais apraksts un grunts klasifikācija;

- Īpatnējais svars (weight density) – γ

- Efektīvais īpatnējais svars (ievērtējot ūdens cēlējspēku) (effective weight density)– γ’

- Drenētā (efektīvā) bīdes stiprība– φ’, c’

- Nedrenētas grunts sasaiste (undrained shear strength)- cu

- Mitruma saturs - WL

- Plascititātes skaitlis (mālainām gruntīm) - IL

- Porainības koeficients – e

- Deformācijas modulis – Eoed;

Ģeotehnisko parametru lielumu kopas vidējais raksturīgais lielums jādod ar 95% varbūtības ticamību.

2.6 Jānosaka gruntsūdens agresivitāte pret tēraudu un betonu.

2.7. Ģeotehniskās izpētes pārskatā jāietver visu iepriekš iegūto rezultātu apkopojumu un kompleksu interpretāciju. Rezultātu analīzei jāizmanto viss lauku darbu, in situ metožu, laboratorijas izpētes darbu komplekss. Ģeotehniskās izpētes pārskatā jānorāda būves griezumi ar grunts slāņiem paralēli un perpendikulāri krastam (iekļaujot agrāk veikto izpēti). Ģeotehniskās izpētes pārskata saturam jāatbilst standartā EN 1997:2007 „7.eirokodekss. Ģeotehniskā projektēšana” noteiktajam.

Sastādīja:

SIA Inženieru birojs „KURBADA TILTI”

Būvinženieris		_______________ A.Rāzna

+371 29439933

Pielikumā plāns ar izpētes vietu.